Tecnologie di imaging medico per la ricerca clinica e preclinica

A. LAURIA, G. METTIVIER, M. C. MONTESI, P. RUSSO

Le applicazioni di imaging per piccoli animali hanno un importante ruolo nella ricerca preclinica dedicata al progresso e valutazione di modelli animali per lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici o per monitorare terapie. Aree di interesse sono la ricerca sul cancro, la micro/immunobiologia e la farmacologia. Tecniche di imaging come la tomografia a emissione di singolo fotone (SPECT), la tomografia assiale computerizzata a raggi X (CT), la tomografia a emissione di positroni (PET) e la Fluorescenza di Reflectanza (FRI) rappresentano un potente strumento di indagine non invasivo che consente di ottenere immagini in vivo con traccianti radioattivi e fluoresecenti.

Presso i nostri laboratori abbiamo integrato due tipologie di imaging in un nuovo scanner (MediSPECT/FRI) che consente di realizzare immagini di piccoli animali con traccianti radioattivi (SPECT) e con traccianti fluorescenti (FRI). La parte SPECT dello scanner è equipaggiata con un rivelatore a semiconduttore (CdTe, Telloruro di Cadmio, spessore 1 mm) costituito da una matrice di 256×256 pixel di lato 55 m. Il rivelatore, dotato di una elevata risoluzione spaziale intrinseca, opera in modalità di conteggio di singolo fotone per la rivelazione di raggi gamma di bassa e media energia quali sono quelli emessi dai traccianti radioattivi 125I e 99mTc. Il sistema è equipaggiato con collimatori pinhole o con maschere ad apertura codificata che consentono di ottenere piccoli campi di vista utili per acquisire immagini di organi quali cervello o tiroide di piccoli animali: ad esempio, utilizzando un collimatore a maschera codificata è stata ottenuta l’immagine in vivo della tiroide di un topo iniettato con 125I, con risoluzione ~ 100 m e campo di vista di 6 mm.

La parte FRI dello scanner consente di acquisire immagini bidimensionali con traccianti fluorescenti utilizzando una telecamera a CCD con basso rumore e elevata sensibilità.

Un altro settore in cui le tecnologie di imaging sono fortemente coinvolte nello sviluppo di strumentazione innovativa è rappresentato dalla chirurgia radioguidata, per lo sviluppo di sonde in grado di fornire immagini di linfonodi sentinella o di tessuti marcati con tracciante radioattivo.

A tale scopo, presso la sezione INFN di Napoli è stata disegnata e costruita una gamma camera compatta (MediPROBE) che consente di ottenere immagini da tessuti marcati con tracciante radioattivo (99mTc, E=140 keV) in fase pre- o intra-operatoria. La gamma camera è basata su un rivelatore a CdTe a pixel e può essere installata su un braccio meccanico articolato e fornisce immagini on-line della distribuzione del tracciante radioattivo presente nel tessuto. Il rivelatore di Tellururo di Cadmio (CdTe) è costituito da una matrice di 256×256 pixel con passo 55 m ed è connesso con la tecnica del bump-bonding al chip di lettura Medipix2 (www.cern.ch/medipix). Un set di collimatori (0.30-1 mm diametro del foro) consente di ottenere differenti risoluzioni (2.2-5.0 mm) per un campo di vista di circa 5×5 cm2.

Un'altra importante applicazione nel campo dell’imaging medico è lo sviluppo di sistemi di imaging tomografico a Raggi X della mammella per la rivelazione di tumori precoci.

L’imaging 3D della mammella può superare le limitazioni della mammografia convenzionale, dovute alla sovrapposizione 2D delle varie strutture anatomiche. Infatti, la tomografia permette di separare le informazioni dalle strutture localizzate a profondità differenti nell’organo; in questo modo rende possibile sia distinguere chiaramente differenti caratteristiche e anche rimuovere il fondo non uniforme che può disturbare la rivelazione di dettagli di piccole dimensioni o di basso contrasto.

Negli anni recenti, l’introduzione della tecnologia dei rivelatori flat panel, che offrono alte prestazioni in termini di risoluzione spaziale, range dinamico, velocità di acquisizione, efficienza, linearità e assenza di distorsioni, ha suggerito il loro utilizzo per applicazioni di tipo tomografico. In contemporanea, progressi nello studio e nella sperimentazione della CT con geometria del fascio “cone beam”, hanno portato alcuni gruppi di ricerca a considerare l’idea della tomografia computerizzata al seno (breast CT) con tomografi dedicati.

Il nostro gruppo è impegnato nello studio e nella realizzazione di un sistema in grado di superare gli attuali limiti di sensibilità clinica nella rivelazione di tumori di piccole dimensioni nella mammella attraverso la realizzazione di un tomografo CT compatto che si adatti all’anatomia della mammella della paziente, in modo da ottenere un’elevata risoluzione spaziale. Il progetto del sistema prevede che la paziente sia posizionata in posizione prona con la mammella pendula e che l’anello, su cui sono montati un tubo RX ed il rivelatore, ruoti attorno alla mammella, consentendo una ricostruzione tomografica secondo l’asse verticale .

Ad avvalorare la valenza di questa ricerca è lo studio di sistemi analoghi presso diversi istituti internazionali come: U.C. Davis Medical Center (Davis, California), University of Rochester Medical Center (New York) and Institute of Medical Physics University Erlangen (Germania).

Contact Person:

Prof. Paolo Russo

Dipartimento di Scienze Fisiche

Università degli Studi di Napoli Federico II

Tel: + 39 081 676146

paolo.russo@.infn.it