CLOCK DI SISTEMA  Com'era:

I problemi riscontrati sull'albero di distribuzione del clock sono stati:

-terminazione tra SI598 e NB6L11

-terminazione in ingresso a tutti i SY58032U

-pin VT del SY58032U non va flottante

-pin FS di ROBOCLOCK va messo a Vcc (100 MHz invece di 50)

CLOCK DI SISTEMA  COM'E' STATO PATCHATO

Con le modifiche fatte funziona sia il clock TTL che quello differenziale

in uscita ai SY58032U

I dubbi che rimangono sono:

-l'accoppiamento DC in ingresso agli spartan va bene? O serve in AC come

per il clock dei GTP?

-il Pin VT anzicché a 1.2V è meglio connetterlo alla coppia RC, come sulla lamb?

CLOCK GTP  PIXEL, ROAD  com'era:

I problemi trovati in questa configurazione sono:

-terminazione tra SI598 e NB6L11

-vanno aggiunti condensatori sull'ingresso dello spartan

CLOCK GTP  PIXEL, ROAD  come dovrà essere:

Questa modifica è stata fatta sui due ROAD mentre su Pixel no (pixel non e’ sulla scheda).

CLOCK GTP  SCT com'è:

Questa configurazione funziona. Nelle prove chipscope dentro SCT si aggancia al clock.