Misure del profilo di pilastri in SU8 2010

Processo 1 (6000 rpm)

Dimensione del substrato 10x10 mm

- Pulizia del substrato:

  - Bagno in acetone.

  - Bagno etanolo.

- Coating resist SU8 2010.

  - Spinnaggio @ 6000 rpm (ricetta SU-8)

  - baking @ 92°C per 3 min

- Esposizione UV 5 cicli da 5s

- post baking 92 °C per 3min

- Sviluppo 2 min (developper SU-8)

- Bagno in IPA

- Bagno in developer per 15 sec circa

- Bagno in IPA

Analisi del profilo dei pilastri

Utilizzato il profilometro con obiettivo 10x

Pilastro 1

Altezza media: 13.1 um

Pilastro 2:

Altezza media pilastro: 10.6 um

Pilastro 3:

Altezza media pilastro 7.75 um

Pilastro 4:

Altezza media 8.67 um

Misure del profilo di pilastri in SU8 2010

Processo 2 4000 rpm

Dimensione del substrato 10x10 mm

- Pulizia del substrato:

  - Bagno in acetone.

  - Bagno etanolo.

  - Nota: ho messo il resist 3 volte per vari errori, l'ultima operazione è stata il bagno in IPA prima di depositare resist.

- Coating resist SU8 2010.

  - Spinnaggio @ 4000 rpm (ricetta SU-8)

  - baking @ 92°C per 3 min

- Esposizione UV 5 cicli da 5s

- post baking 92 °C per 3min

- Sviluppo 2 min (developper SU-8)

- Bagno in IPA

- Bagno in developer per 15 sec circa

- Bagno in IPA

Analisi del profilo dei pilastri

Utilizzato il profilometro con obiettivo 10x

Pilastro 1

Altezza media 5.91 um

Pilastro 2

Altezza media 6.07 um

Pilastro 3

Altezza media 5.92 um

Pilastro 4

Altezza media 5.92 um

Resoconto finale

Sono stati realizzati due campioni in SU2010 a due diverse velocità di spinning 6000 rpm  4000 rpm.

Dai risultati mostrati dall’analisi al profilometro risulta che:

- I campioni spinnati a 4000 rpm sono più piatti rispetto a quelli spinnati a 6000 rpm.

- I pilastri più esterni del campione spinnato a 6000 rpm mostrano un tipico profilo parabolico, segno che parte del resist si è accumulato ai bordi.

- I campioni spinnati a 4000 rpm risultano più sottili rispetto a quelli spinnati a 6000 rpm, a differenza di quanto atteso, è possibile che non sia stata utilizzata la stessa quantità di resist per i due campioni.

- Il profilometro a volte misura “in negativo” (buchi invece di gradini e viceversa). Questo effetto ha una natura ignota. Consiglio di Diego è quello di contattare il fornitore e inviare le immagini “sbagliate”.